# Fensteranschlussfugen mit Flachleisten abdecken

Ausschreibungstext · Version 1.1

Ausschreibungstext für die saubere Abdeckung von Fensteranschlussfugen mit selbstklebenden TOPFORM Kunststoff-Flachleisten.

# Leistungsprofil

Leistungsart: Fensteranschlussfugen mit Kunststoff-Flachleiste abdecken

Bauteil: Fenster / Tür / Baukörperanschluss · sichtbare Anschlusszone

Funktion: Optische und konstruktive Abdeckung fertiger Anschlussfugen

# Ausschreibungstext

Fensteranschlussfugen mit Flachleisten abdecken

Sichtbare Anschluss- bzw. Montagefugen nach Abschluss der erforderlichen Befestigungs-, Dämm- und Abdichtungsarbeiten mit einer geeigneten selbstklebenden Kunststoff-Flachleiste sauber abdecken.

Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und für die Selbstklebung geeignet sein. Flachleiste auf die erforderliche Länge zuschneiden, spannungsfrei ausrichten und vollflächig im vorgesehenen Klebebereich andrücken. Eck- und Stoßbereiche sauber ausbilden.

Die Flachleiste dient der optischen bzw. konstruktiven Abdeckung und ersetzt keine erforderliche luft- oder schlagregendichte Abdichtungsebene.

Technische Merkmale der TOPFORM Produktfamilien:

- Kunststoff-Flachprofil

- gerade Profilform

- selbstklebend mit Schaumklebeband

- Ausführungen mit und ohne Weichlippe

- Rollenware

- verschiedene Querschnittsbreiten entsprechend der abzudeckenden Fuge

Produktvorschlag:

TOPFORM Flachleiste selbstklebend bzw. TOPFORM Flachleiste mit Lippe oder gleichwertig.

# Passende TOPFORM Produktfamilien

• Flachleiste mit Lippe

• Flachleiste selbstklebend